SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

GÖMÜLÜ SİSTEMLER DERSİ

GÖMÜLÜ SİSTEMLER DERSİ DENEY 3-B: HARİCİ KESMELER (EXTI) VE ROTARY ENCODER UYGULAMASI

STM32 Nucleo ile Asenkron Sinyal Yakalama, Yön Tespiti ve Menü Kontrolü

Dersin Hocası: Doç. Dr. Ahmet Gürkan YÜKSEK
Dersin Asistanı: Arş. Gör. Ahmet Utku ELİK
Öğrenci Adı Soyadı – Numarası:

DENEYİN AMACI VE DEVRE KURULUMU

1. Deneyin Amacı:

Bu deneyin amacı, gömülü sistemlerde işlemciyi sürekli meşgul eden "Sorgulama" (Polling) yöntemi yerine, donanımsal tetiklemeye dayalı Harici Kesme (EXTI - External Interrupt) mekanizmasının öğrenilmesidir. Bir elektromekanik giriş elemanı olan Rotary Encoder (Döner Kodlayıcı) kullanılarak; dönüş yönünün tespiti, adım sayma işlemleri ve bu verilerin I2C LCD ekran üzerinde anlık olarak görselleştirilmesi hedeflenmektedir.

2. Kullanılacak Malzemeler:

- 1x STM32 Nucleo-F072RB Geliştirme Kartı

- 1x Breadboard (Devre Tahtası)

- 1x I2C Modüllü 16x02 LCD Ekran

- 1x Rotary Encoder (Sonsuz Tur Dönen Anahtar)

- Jumper Kablolar (Erkek-Erkek ve Dişi-Erkek)

Teorik Altyapı: ROTARY ENCODER Nedir?

Rotary Encoder, milin dönüşüne göre dijital sinyal darbeleri (pulse) üreten bir sensördür. Potansiyometreden farkı, sonsuz tur dönebilmesi ve analog voltaj yerine dijital 1-0 sinyalleri (Kare Dalga) üretmesidir.

- CLK (A Sinyali): Dönüş sırasında referans saat darbesi üretir.

- DT (B Sinyali): Dönüş yönünü (Saat yönü veya tersi) belirlemek için CLK sinyaliyle faz farkı oluşturur.

- SW (Switch): Mil üzerine basıldığında buton görevi görür.

### 3. Devre Bağlantı Şeması ve Kurulum Adımları:

Bu bölümde, devrenin breadboard (devre tahtası) üzerine kurulumu adım adım anlatılacaktır. Her adımda elektriksel güvenlik ve sinyal bütünlüğü dikkate alınmıştır.

#### 3.1. Pin Haritası ve Fiziksel Pin Tespiti

İşlemcinin Rotary Encoder ve LCD ekranı kontrol edeceği sinyal yollarını bağlamadan önce, Nucleo kartı üzerindeki fiziksel pinlerin yerlerini tespit etmeliyiz. Bunun için STM32 Nucleo-F072RB Pin Haritası (Pinout) referans alınır.

Pin Haritası (Datasheet Referansı): Aşağıdaki görselde, Nucleo kartının bağlantı noktaları (CN7 ve CN10 Headerları) ve bu noktalara karşılık gelen işlemci pinleri (PA1, PA4, PB6, PB7 vb.) gösterilmiştir.

Şekil 1: STM32 Nucleo-F072RB geliştirme kartının Pin Yerleşim Şeması (Pinout) ve kullanılacak I2C/EXTI pinlerinin konumu.

3.2. Bağlantı Tablosu

Sistemde kullanılacak olan Rotary Encoder ve I2C LCD ekranın mikrodenetleyici ile olan bağlantıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Kurulumu bu tabloya sadık kalarak yapınız.

| Bileşen | Nucleo Pini | Devre Elemanı Bacağı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| GND | GND | Breadboard Mavi Hat (-) | Ortak Toprak Hattı |
| 5V | 5V | Breadboard Kırmızı Hat (+) | Ana Güç Hattı (LCD İçin) |
| LCD | PB7 | SDA Pin | I2C Veri Hattı |
| LCD | PB6 | SCL Pin | I2C Saat Hattı |
| Encoder | PA1 | Sol Bacak (CLK) | Harici Kesme (Interrupt) Kaynağı |
| Encoder | PA4 | Sağ Bacak (DT) | Dönüş Yönü (Data) Sinyali |
| Encoder | GND | Orta Bacak (GND) | Sinyal Referans Ucu |

#### 3.3. Adım Adım Kurulum

Aşağıdaki adımları takip ederek devrenizi breadboard üzerine kurunuz.

Adım 1: Güç Dağıtım Hattının Hazırlanması Öncelikle breadboard'a enerji verilmelidir.

- İşlem: Nucleo GND pinini breadboard'un Mavi (-) hattına, 5V pinini Kırmızı (+) hattına bağlayın.

- Sebep: LCD ekran çalışmak için 5V gerilime ihtiyaç duyar, encoder ise sinyalleri toprağa (GND) çekerek üretir.

Şekil 2: Breadboard güç raylarının (5V ve GND) Nucleo kartı ile beslenmesi.

Adım 2: I2C LCD Ekran Bağlantısı

- İşlem: LCD ekranın SDA pinini Nucleo PB7'ye, SCL pinini Nucleo PB6'ya bağlayın. Güç pinlerini (VCC/GND) breadboard'daki raylara takın.

Şekil 3: LCD ekranın I2C haberleşme hattı (PB6/PB7) ve güç bağlantılarının yapılması.

#### Adım 3.3: Rotary Encoder Modülü Bağlantısı

Deneyde kullanılan Rotary Encoder bir modül (PCB) üzerinde yer almaktadır. Bu modülün pin çıkışları ve Nucleo bağlantıları aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Pin Tanımları ve Bağlantı Tablosu:

| Modül Pini | Anlamı | Bağlanacağı Yer (Nucleo / Breadboard) |
| --- | --- | --- |
| GND | Toprak | Breadboard GND (-) Hattı |
| + | Besleme | Nucleo +3.3V (veya 5V) Hattı |
| CLK | Clock (Sinyal A) | Nucleo PA1 (Kesme Pini) |
| DT | Data (Sinyal B) | Nucleo PA4 (Yön Pini) |
| SW | Switch (Buton) | Boş Bırakılabilir (Bu aşamada kullanılmayacak) |

Kurulum İşlemi:

- GND Bağlantısı: Modülün GND bacağını breadboard'daki Mavi (-) hatta bağlayın.

- Güç Bağlantısı: Modülün + bacağını Nucleo üzerindeki 3.3V pinine (veya breadboard'da 3.3V varsa oraya) bağlayın.

  - Teknik Not: Bu bağlantı, modül üzerindeki sinyal hatlarını "High" seviyesine çeker (Pull-Up).

- Sinyal Bağlantıları:

  - CLK :Nucleo PA1

  - DT : Nucleo PA4

Şekil 4: Rotary Encoder modülünün besleme (+) ve sinyal (CLK/DT) hatlarının devreye entegrasyonu.

4. YAZILIM KONFİGÜRASYONU (STM32CubeIDE)

Donanım kurulumunun ardından, mikrodenetleyicinin Kesme (Interrupt) ve Giriş/Çıkış birimlerinin yapılandırılması gerekmektedir. Aşağıdaki adımlar STM32CubeIDE üzerindeki Device Configuration Tool (CubeMX) arayüzünde gerçekleştirilmiştir.

Adım 4.1: Proje Oluşturma ve I2C Ayarları

- STM32CubeIDE üzerinde File > New > STM32 Project seçeneği ile yeni proje başlatılır.

- Board Selector kısmında NUCLEO-F072RB seçilir.

- Proje ismi olarak Deney3B_Nucleo_EXTI_Encoder girilir.

Şekil 5: STM32CubeIDE "Board Selector" ekranında NUCLEO-F072RB kartının seçilmesi.

- "Initialize all peripherals with their default Mode?" sorusu gelince "No" seçilir.

#### Adım 4.2: I2C Haberleşme Biriminin Aktif Edilmesi

LCD ekran ile veri alışverişi yapabilmek için mikrodenetleyicinin I2C modülü devreye alınmalıdır.

- İşlem: Sol menüden Connectivity > I2C1 sekmesine gidilir.

- Ayar: I2C seçeneği "I2C" olarak işaretlenir.

- Sonuç: Pinout ekranında PB6 (SCL) ve PB7 (SDA) pinlerinin otomatik olarak atandığı ve yeşil renge döndüğü görülür.

Şekil 6: Proje pin konfigürasyonu: I2C haberleşme (PB6/PB7) ve Encoder sinyal uçlarının (PA1/PA4) atanması.

#### Adım 4.3: Rotary Encoder Pin Yapılandırması

Encoder'dan gelen sinyalleri işlemek için ilgili pinlerin görev tanımları yapılmalıdır.

- Kesme Kaynağı (CLK): Pinout ekranında PA1 pini üzerine tıklanarak GPIO_EXTI1 (Harici Kesme Hattı 1) seçilir.

- Yön Sinyali (DT): Pinout ekranında PA4 pini üzerine tıklanarak GPIO_Input (Dijital Giriş) seçilir.

Şekil 7: Proje pin konfigürasyonu: I2C haberleşme (PB6/PB7) ve Encoder sinyal uçlarının (PA1/PA4) atanması.

#### Adım 4.4: Dahili Direnç (Pull-Up) ve Tetikleme Ayarları

Encoder modülünün kararlı çalışması ve sinyal gürültüsünün önlenmesi için dahili "Pull-Up" dirençleri aktif edilmelidir.

- İşlem: Sol menüden System Core > GPIO sekmesine girilir.

- PA1 (EXTI1) Ayarı:

  - GPIO Pull-up/Pull-down: Pull-up seçilir.

Şekil 8: Sinyal kararlılığı için Dahili Pull-Up dirençlerinin ve Kesme Tetikleme Modunun (Rising/Falling) aktif edilmesi.

  - GPIO Mode: External Interrupt Mode with Rising/Falling edge trigger detection seçilir. (Bu ayar, encoder'ın her hareketinde hem yükselen hem düşen sinyali yakalamamızı sağlar).

Şekil 9: Sinyal kararlılığı için Dahili Pull-Up dirençlerinin ve Kesme Tetikleme Modunun (Rising/Falling) aktif edilmesi.

- PA4 (Input) Ayarı:

  - GPIO Pull-up/Pull-down: Pull-up seçilir.

Şekil 10: Sinyal kararlılığı için Dahili Pull-Up dirençlerinin ve Kesme Tetikleme Modunun (Rising/Falling) aktif edilmesi.

#### Adım 4.5: Kesme Yöneticisi (NVIC) İzni

İşlemcinin, PA1 pininden gelen kesme sinyaline tepki verebilmesi için "Kesme Vektör Tablosu"nda (NVIC) ilgili hatta izin verilmelidir.

- İşlem: Sol menüden System Core > NVIC sekmesine geçilir.

- Ayar: Listede bulunan EXTI line 0 and 1 interrupts satırının yanındaki Enabled kutucuğu işaretlenir (Tik atılır).

Şekil 11: İşlemci Kesme Yönetim Birimi (NVIC) üzerinde EXTI hattının yetkilendirilmesi.

Adım 4.6: Kod Üretimi

- Üst menüdeki Sarı Dişli (Device Configuration Tool Code Generation) ikonuna basarak main.c dosyasını oluşturun.

Şekil 12: Yapılan ayarların koda dökülmesi için "Code Generation" (Sarı Dişli) işleminin başlatılması.

### 5. YAZILIM GELİŞTİRME VE ALGORİTMA

Donanım ayarları tamamlandıktan sonra, Encoder sinyallerini işleyecek ve LCD'ye yazacak olan yazılımın geliştirilmesi aşamasına geçilir.

#### Adım 5.1: Harici LCD Kütüphanesinin Entegrasyonu

Yeni oluşturulan proje, standart HAL kütüphanesini içerir ancak I2C LCD sürücüsüne sahip değildir. Bu nedenle i2c-lcd.h ve i2c-lcd.c dosyaları projeye manuel olarak eklenmelidir.

Başlık Dosyasının (Header File) Oluşturulması:

Bu dosya, LCD fonksiyonlarının prototiplerini içerir ve diğer kod dosyalarının bu fonksiyonlara erişmesini sağlar.

- STM32CubeIDE proje ağacında Core > Inc klasörüne sağ tıklanır.

- New > Header File seçeneği seçilir.

Şekil 13: Harici kütüphane entegrasyonu: "Core > Inc" dizini altında "i2c-lcd.h" başlık dosyasının oluşturulması.

- Dosya adı olarak i2c-lcd.h girilir ve Finish butonuna basılır.

- Oluşturulan dosyanın içeriği tamamen silinerek aşağıdaki kod bloğu eklenir:

#ifndef INC_I2C_LCD_H_

#define INC_I2C_LCD_H_

#include "stm32f0xx_hal.h"

/* Fonksiyon Prototipleri */

void lcd_init (void);         // LCD modülünü başlatma ve yapılandırma

void lcd_send_cmd (char cmd); // LCD'ye komut gönderme (Örn: Ekranı temizle)

void lcd_send_data (char data); // LCD'ye veri (karakter) gönderme

void lcd_send_string (char *str); // LCD'ye metin (string) yazdırma

void lcd_put_cur(int row, int col); // İmleci belirtilen satır ve sütuna konumlandırma

void lcd_clear (void);        // Ekranı temizleme fonksiyonu

#endif /* INC_I2C_LCD_H_ */

#### Kaynak Dosyasının (Source File) Oluşturulması

Bu dosya, başlık dosyasında tanımlanan fonksiyonların gövdesini (işlevlerini) ve I2C haberleşme algoritmalarını içerir.

- Proje ağacında Core > Src klasörüne sağ tıklanır.

- New > Source File seçeneği seçilir.

Şekil 13: Harici kütüphane entegrasyonu: "Core > Src" dizini altında "i2c-lcd.c" kaynak dosyasının oluşturulması.

- Dosya adı olarak i2c-lcd.c girilir ve Finish butonuna basılır.

- Dosya içeriği temizlenerek aşağıdaki kod bloğu eklenir

#include "i2c-lcd.h"

/* main.c dosyasında tanımlanan I2C birimine erişim */

extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;

/* I2C Modül Adresi (Slave Address) */

/* NOT: Kullanılan modüle göre bu adres 0x27 veya 0x4E olabilir */

#define SLAVE_ADDRESS_LCD 0x4E

/* LCD'ye Komut Gönderme Fonksiyonu */

void lcd_send_cmd (char cmd)

{

char data_u, data_l;

uint8_t data_t[4];

data_u = (cmd&0xf0);

data_l = ((cmd<<4)&0xf0);

data_t[0] = data_u|0x0C;  //en=1, rs=0

data_t[1] = data_u|0x08;  //en=0, rs=0

data_t[2] = data_l|0x0C;  //en=1, rs=0

data_t[3] = data_l|0x08;  //en=0, rs=0

HAL_I2C_Master_Transmit (&hi2c1, SLAVE_ADDRESS_LCD,(uint8_t *) data_t, 4, 100);

}

/* LCD'ye Veri Gönderme Fonksiyonu */

void lcd_send_data (char data)

{

char data_u, data_l;

uint8_t data_t[4];

data_u = (data&0xf0);

data_l = ((data<<4)&0xf0);

data_t[0] = data_u|0x0D;  //en=1, rs=1

data_t[1] = data_u|0x09;  //en=0, rs=1

data_t[2] = data_l|0x0D;  //en=1, rs=1

data_t[3] = data_l|0x09;  //en=0, rs=1

HAL_I2C_Master_Transmit (&hi2c1, SLAVE_ADDRESS_LCD,(uint8_t *) data_t, 4, 100);

}

/* Ekran Temizleme Fonksiyonu */

void lcd_clear (void)

{

lcd_send_cmd (0x80);

for (int i=0; i<70; i++)

{

lcd_send_data (' ');

}

}

/* İmleç Konumlandırma Fonksiyonu */

void lcd_put_cur(int row, int col)

{

switch (row)

{

case 0:

col |= 0x80;

break;

case 1:

col |= 0xC0;

break;

}

lcd_send_cmd (col);

}

/* LCD Başlatma (Initialization) Algoritması */

void lcd_init (void)

{

// 4-bit Modu Başlatma Sırası

HAL_Delay(50);

lcd_send_cmd (0x30);

HAL_Delay(5);

lcd_send_cmd (0x30);

HAL_Delay(1);

lcd_send_cmd (0x30);

HAL_Delay(10);

lcd_send_cmd (0x20);

HAL_Delay(10);

// Ekran Konfigürasyonu

lcd_send_cmd (0x28); // 4-bit modu, 2 satır, 5x8 font

HAL_Delay(1);

lcd_send_cmd (0x08); // Ekran Kapalı

HAL_Delay(1);

lcd_send_cmd (0x01); // Ekranı Temizle

HAL_Delay(1);

HAL_Delay(1);

lcd_send_cmd (0x06); // İmleç artış modu

HAL_Delay(1);

lcd_send_cmd (0x0C); // Ekran Açık, İmleç Kapalı

}

/* String Yazdırma Fonksiyonu */

void lcd_send_string (char *str)

{

while (*str) lcd_send_data (*str++);

}

#### Adım 5.2: main.c Kodlaması ve Kesme (Interrupt) Mantığı

Encoder okuma işlemi, işlemciyi yormamak adına Callback (Geri Çağırma) fonksiyonu içinde, yani kesme oluştuğu anda yapılacaktır.

- Kütüphane ve Değişken Tanımları /* USER CODE BEGIN Includes */ bloğuna:

#include "i2c-lcd.h"

#include <stdio.h>

/* USER CODE BEGIN PV */ bloğuna (Değişkenler):

// volatile: Değişkenin interrupt içinde değişebileceğini derleyiciye bildirir.

volatile int counter = 0;

char lcd_buffer[20];

2. Kesme (Interrupt) Fonksiyonu (EN ÖNEMLİ KISIM) Bu fonksiyonu main() fonksiyonunun dışına, en alt kısımdaki /* USER CODE BEGIN 4 */ bloğuna yazacağız.

- Mantık: Encoder çevrildiğinde PA1 pini bir kesme üretir. İşlemci o an ne yapıyorsa bırakır ve buraya gelir. Eğer PA1 ile PA4'ün durumu farklıysa saat yönünde, aynıysa ters yönde dönüyor demektir.

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

// Eğer tetiklenen pin bizim Encoder CLK (PA1) pinimiz ise:

if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_1)

{

// Şu anki CLK (PA1) ve DT (PA4) durumlarını oku

GPIO_PinState clk_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_1);

GPIO_PinState dt_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_4);

// Yön Tayini Algoritması

if(clk_state != dt_state)

{

counter++; // Saat Yönü (CW)

}

else

{

counter--; // Saat Yönü Tersi (CCW)

}

}

}

/* USER CODE END 4 */

- Başlangıç ve Sonsuz Döngü int main(void) içindeki /* USER CODE BEGIN 2 */ bloğuna:

/* USER CODE BEGIN 2 */

lcd_init();

lcd_send_string("Encoder Test");

HAL_Delay(1000);

lcd_clear();

/* USER CODE END 2 */

while (1) döngüsünün içine (/* USER CODE BEGIN 3 */):

/* USER CODE BEGIN 3 */

// Ekrana Yazdırma İşlemi

// Dikkat: Encoder okuma burada DEĞİL, yukarıdaki Interrupt fonksiyonunda yapılıyor!

// Burası sadece ekrana sonucu basar.

lcd_put_cur(0, 0);

lcd_send_string("Pozisyon:       "); // Eski yazıyı temizlemek için boşluklar

lcd_put_cur(0, 10);

sprintf(lcd_buffer, "%d", counter);

lcd_send_string(lcd_buffer);

lcd_put_cur(1, 0);

if(counter > 0) lcd_send_string("Yon: Saga (CW) ");

else if(counter < 0) lcd_send_string("Yon: Sola (CCW)");

else lcd_send_string("Yon: Duruyor   ");

HAL_Delay(100); // Ekran titremesini önlemek için bekleme

}

/* USER CODE END 3 */

Yazdığımız kodun STM32 Nucleo kartına yüklenmesi ve breadboard üzerindeki devrenin test edilmesi için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Fiziksel Bağlantı ve Kontrol

- Kurduğunuz breadboard devresindeki kablo bağlantılarını son kez kontrol edin. Özellikle GND hattının Nucleo ile birleştiğinden emin olun.

- STM32 Nucleo-F072RB geliştirme kartının üst kısmında bulunan USB (ST-LINK) girişine kabloyu takın.

- Kablonun diğer ucunu bilgisayarınızın USB portuna bağlayın.

- Kart üzerindeki PWR (Güç) LED'inin (genellikle Yeşil) yandığını ve yanındaki LD1 (COM) LED'inin yanıp söndüğünü doğrulayın.

Şekil 14: Yazılımın yüklenmesi için Nucleo kartının USB kablosu ile bilgisayara fiziksel bağlantısı.

Adım 2: Kodu Derleme ve Yükleme

- STM32CubeIDE üst menüsünde bulunan Çekiç (Build) ikonuna tıklayın ve "0 Errors" mesajını görene kadar bekleyin.

Şekil 15: Yazılan kodun makine diline çevrilmesi için Derleme (Build/Çekiç) işleminin yapılması.

Şekil 16: Derleme işleminin hatasız tamamlandığını gösteren "0 Errors, 0 Warnings" konsol çıktısı.

- Yeşil Oynat (Run) butonuna tıklayın.

Şekil 17: Derlenen yazılımın mikrodenetleyiciye gönderilmesi için "Run" (Oynat) butonunun kullanılması.

- Açılan pencerede kartın seçili olduğunu görüp OK butonuna basın. Yükleme tamamlandığında konsolda "Download verified successfully" yazısını görmelisiniz.

Şekil 18: Yükleme işleminin başarıyla tamamlandığını doğrulayan "Download verified successfully" konsol mesajı.

### 6. DENEY SONUÇLARI VE TESTLER

Yazılımın karta yüklenmesinin ardından sistemin doğruluğunu test etmek için aşağıdaki senaryolar uygulanmış ve LCD ekran çıktıları gözlemlenmiştir.

#### Test 1: Saat Yönünde Dönüş (CW - Clockwise)

Rotary Encoder mili saat yönünde (sağa) çevrilmiştir.

- Beklenen: HAL_GPIO_EXTI_Callback fonksiyonunun tetiklenmesi, CLK ve DT pinlerinin farklı seviyede algılanması ve sayacın artması.

- Gözlem: LCD ekranda "Yon: Saga (CW)" mesajı görülmüş ve sayaç değeri pozitif yönde artış göstermiştir (Örn: 0 ->1 -> 2).

Şekil 19: Saat yönünde (CW) dönüş testi: Sayacın artması ve yön bilgisinin LCD'de gösterimi.

#### Test 2: Saat Yönünün Tersine Dönüş (CCW - Counter-Clockwise)

Rotary Encoder mili saat yönünün tersine (sola) çevrilmiştir.

- Beklenen: CLK ve DT pinlerinin aynı seviyede algılanması ve sayacın azalması.

- Gözlem: LCD ekranda "Yon: Sola (CCW)" mesajı görülmüş ve sayaç değeri negatif yönde ilerlemiştir (Örn: 5 -> 4 -> … -> -1).

Şekil 20: Ters yönde (CCW) dönüş testi: Sayacın azalması ve negatif değerlerin görüntülenmesi.

Şekil 21: Tüm entegre sistem

### 7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç: Bu laboratuvar çalışmasında, STM32 Nucleo-F072RB kartı kullanılarak asenkron sinyallerin Harici Kesme (EXTI) yöntemiyle yakalanması başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Elde Edilen Mühendislik Kazanımları:

- Interrupt vs. Polling: İşlemciyi sürekli meşgul eden "Sorgulama" (Polling) yöntemi yerine, sadece sinyal geldiğinde işlemciyi uyaran "Kesme" (Interrupt) yöntemi kullanılarak işlemci verimliliği (CPU Efficiency) optimize edilmiştir.

- Dahili Dirençler (Internal Pull-Up): Encoder modülü üzerinde harici dirençler bulunmamasına rağmen, STM32'nin Dahili Pull-Up dirençleri yazılımsal olarak aktif edilerek sinyal kararlılığı sağlanmış ve donanım maliyeti düşürülmüştür.

- Quadrature Decoding: Encoder'ın ürettiği iki fazlı (A ve B) sinyaller arasındaki ilişki analiz edilerek dönüş yönünün (CW/CCW) nasıl tespit edildiği uygulamalı olarak öğrenilmiştir.

- Geri Çağırma (Callback) Mimarisi: HAL kütüphanesinin kesme yönetiminde HAL_GPIO_EXTI_Callback fonksiyonunun nasıl kullanıldığı ve ana döngüden (main while) bağımsız nasıl çalıştığı deneyimlenmiştir.